| 广东东软学院生活区卫生间排污管及学一食堂门口修复工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 |  | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 卫生间排污管修复 | 土方开挖 | 864 | 立方 |  |  | 1、根据现场实际情况自行考虑开挖方式； 2、施工单位自行考虑运距； |
| 2 |  | 土方回填 | 846 | 立方 |  |  | 1、根据现场实际情况自行考虑回填方式； |
| 3 |  | 地面防滑砖打凿 | 108 | 平方 |  |  | 1、地面砖打凿至结构层，含结构层表面碎石清理； |
| 4 |  | 地面防滑砖铺贴 | 108 | 平方 |  |  | 1、防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |
| 5 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 108 | 平方 |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 6 |  | 蹲厕拆除 | 36 | 套 |  |  | 1、含洁具、排污管、砖砌底座拆除； |
| 7 |  | 蹲厕安装 | 36 | 套 |  |  | 1、底座砌砖、批荡； 2、蹲厕安装； |
| 8 |  | Φ110排污管安装 | 180 | 米 |  |  | 1、联塑，PVC管，含弯头等配件安装； 2、管口连接处配套伸缩节； |
| 9 |  | Φ160排污管安装 | 90 | 米 |  |  | 1、联塑，PVC管，含弯头等配件安装； 2、管口连接处配套伸缩节； |
| 10 |  | 中粗砂回填 | 18 | 立方 |  |  | 1、管底回填100mm厚中粗砂，管壁两侧回填高度为管道半径，压实系数0.85-0.90； |
| 11 |  | 金属吊架 | 108 | 套 |  |  | 1、#304不锈钢吊架； 2、固定于楼板安装； |
| 12 |  | 砌筑井 | 18 | 套 |  |  | 1、Φ500，净空深度1000mm，灰砂砖砌筑，井底浇筑垫层100mm厚，井壁抹灰20mm厚； 2、井盖安装； |
| 13 |  | 场地平整 | 720 | 平方 |  |  | 1、原有杂草、苗木清理，土方平整； |
| 14 |  | 植被回复 | 720 | 平方 |  |  | 1、种植翠芦莉； 2、成活保养六个月； |
| 15 | 学一食堂门口修复 | 实体砖墙拆除 | 3.7 | 立方 |  |  | 1、砖砌180墙； 2、含砖体、墙面砖、原有玻璃门拆除； |
| 16 |  | 消防管迁移 | 1 | 项 |  |  | - 原有消防栓拆除； - 消防管切割、焊接； |
| 17 |  | 自动卷帘门安装 | 1 | 套 |  |  | 1、5100（宽）*4000（高）mm； 2、含电机等配件设备安装； |
| 18 |  | 门洞修复 | 1 | 项 |  |  | 1、门框抹灰修复； 2、外立面墙面瓷砖镶贴； |
| 19 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 税金（税率 %） |  |  |  |  |  | 与发票税率一致 |
| 21 | 总计 |  |  |  |  |  |  |